Barcha hal qilinmagan muammolar, ikki guruhga bo'lingan. Har biriga turini qo'ydim:

- Kod — dasturlash xatosi. Kitobdagi SEBAL_ID formulasiga tegishli emas, shuning uchun SEBAL_ID'ga ham ta'sir qiladi.

- Kitob — SEBAL_ID usulining (Tasumi) o'z cheklovi. Siz aytgandek, ID'da shunday qoladi va boshqa modelda tuzatiladi.

- Qaror — tanlov sizda.

1-guruh: Hot piksel (anchor, kalibratsiya, H) muammolari

| # | Muammo | Dalil | Turi |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Cold va hot ETr anchor nuqtasidan emas, maska medianasidan 100 m da olinadi. Kichik maska 100 m da bo'sh qoladi va butun run to'xtaydi | pysebal: ID 03-13, 12-10; Milliy 12-10 | Kod | + |
| 2 | CIMEC tanlagan hot pikselda HiHydroSoil'da θ_WP yo'q, shu sabab butun run to'xtaydi | Milliy 03-21 | Kod / ma'lumot | + |
| 3 | u200, z0m, ρ (hot va cold) nuqtadan emas, maska medianasidan olinadi. Qo'shimcha: har bir band o'z gridida reduce qilinadi (ehtimol; bevosita tekshirilmagan). fin diagnostikasi va ANCHOR_* qiymatlari ham median/o'rtacha | Anchor pikselida H maqsaddan farq qiladi: 11-16 hot 160 (maqsad 174.6), 10-15 cold 66.8 (maqsad 76.1) | Kod | + |
| 4 | Cold iteratsiyasining yaqinlashishi tekshirilmaydi, sikl faqat hot yaqinlashganda to'xtaydi | 12-10 dT_cold 3.14 (yaqinlashgan ≈2.71); 07-11: 1.36 (yaqinlashgan 1.18) | Kod | + |
| 5 | compute_sensible_heat_flux ichida ΔT himoyasi yo'q: hot = cold bo'lsa nolga bo'linadi | Hozir yuqoridagi 5 K tekshiruvi himoya qiladi | Kod (chegara: 1 K yoki 5 K — javobingizni kutyapman) | + |
| 6 | Ta ±15 K cheklovi hot pikselning dT'sini o'zgartirib yuboradi. Bu kitobda yo'q, bizning qo'shimchamiz | 07-11: dT_hot 4.51 → 7.97 K | Kod | + |
| 7 | Rn ochiq osmon K↓ bilan, ETr esa ERA5 SSRD bilan hisoblanadi — bitta hisobda ikki xil quyosh. Barcha rejimlarda bor | 10-07 cold: K↓ 699, SSRD 454 → H_cold 283, H_hot 227 dan katta | Kitob |  |
| 8 | Salqin mavsum: 1.05·ETr farazi bilan H_cold katta chiqadi, hot–cold farqi kichik, natijada dT_hot ≤ dT_cold va sahna rad etiladi. Mart va dekabr bo'sh qoladi | 03-21, 12-10 (ID ham, Milliy ham); H_cold 134–313 W/m² | Kitob |  |
| 9 | Qishda kaskad ishlamaydi: cimec va plan_b da ΔT < 5 K, plan_a da LST oynalari qat'iy yozgi (284–295 / 302–311 K). Oxiri pysebal'ga — chetki piksellar va kichik maskaga tushadi. default fallback eng chetdagi pikselni oladi | Milliy 12-10 zanjiri; 10-07 default cold albedo 0.11 | Kod (bizning kaskad) |  |
| 10 | Oy bo'yicha to'xtash: A (to'xtash) yoki B (oyni sababi bilan o'tkazib yuborish). Nomutanosiblik: sahnasi umuman yo'q oylar (yanvar, fevral, aprel) jimgina o'tkaziladi, hamma sahnasi rad etilgan oy esa butun run'ni to'xtatadi | Yillik run mart va dekabrda to'xtadi | Qaror |  |
| 11 | Bitta sahnada ma'lumot yo'qligi (ETr, tuproq, Tref) butun run'ni to'xtatadi — sahna rad etilib, run davom etmaydi. 1- va 2-muammo shu turdan | — | Qaror |  |

2-guruh: Hot pikselga aloqasi yo'q muammolar

| # | Muammo | Holat | Turi |
| --- | --- | --- | --- |
| 12 | O-1: HLS L30 B10 — bu LST emas, atmosfera tepasidagi yorqinlik harorati (3.5–7.3 K sovuqroq) | satellite='BOTH' da faol emas | Kod |
| 13 | O-2: HLS S30'da filterBounds begona tile'larni qo'shib yuboradi, except: keep esa ularni o'tkazib yuboradi | Faol emas | Kod |
| 14 | Tuproq manbalari bir-biriga mos emas: consumptive_use, ndvi_kc, root_zone_water SoilGrids + Saxton ishlatadi, hot suv balansi esa OpenLandMap + HiHydroSoil xaritasini | Faol | Kod |
| 15 | Yangi topildi: etrf_water_balance.py tekstura topilmasa jimgina _SOIL_DEFAULT (Loam 0.25/0.12/9) ni oladi — bu soxta default | Faqat etrf_water_balance=True da faol (default o'chiq) | Kod |
| 16 | #19–#26 commit qilinmagan | — | Qaror |

Sizning rejangiz bo'yicha 7 va 8 SEBAL_ID'ning kitob cheklovi, ID'da o'zgarishsiz qoladi. 1–6 va 9 esa kod xatolari; ular ID'ni ham buzadi, shuning uchun modeldan qat'i nazar tuzatishni tavsiya qilaman. Qaror sizda.