Salom jigar. Men Hydrosat/IrriWatch’ning ochiq metodologiyasi, Hydrosatning o‘z texnik hujjatlari, Madera County proposal’i va thermal-sharpening bo‘yicha ilmiy ishlarni solishtirdim. Eng muhim xulosa: Hydrosatdagi 10 m — native 10 m thermal o‘lchov emas. Bu 10 m gridda chiqarilgan fused/sharpened model mahsuloti.

Hydrosatning hozirgi VanZyl-1/2 apparatlari LWIR’ni taxminan 70 m, VNIR’ni 30 m native GSD’da oladi; L2 mahsulotning o‘zi 30 m gridda beriladi. Kelajakdagi Osiris ham native thermalni 25 m, VNIR’ni 10 m olishga mo‘ljallangan. Demak hozirgi 10 m IrriWatch ET/LST’ni “satellite 10 m thermal o‘lchadi” deb tushunish noto‘g‘ri. Hydrosat

Hydrosat nimalarni birlashtiradi?

2025 Madera metodologiyasida ular ochiq yozgan:

\[ \boxed{ ECOSTRESS + VIIRS + Landsat + Sentinel + MSG + VanZyl \rightarrow daily\ 10m } \]

va bu fused thermal imagery SEBAL’ga beriladi. Madera County Water Resources

Sensorlarning haqiqiy thermal miqyosi taxminan:

| Manba | Thermal native resolution | Vazifasi |
| --- | --- | --- |
| Landsat 8/9 TIRS | ~100 m | yuqori sifatli spatial thermal reference |
| ECOSTRESS | ~70 m | qo‘shimcha thermal observation |
| VIIRS I5 | 375 m | deyarli daily temporal signal |
| VanZyl-1/2 | ~69–70 m | Hydrosatning o‘z thermal ma’lumoti |
| Sentinel-2 | thermal yo‘q, optical 10–20 m | 10 m spatial structure |
| MSG/geostationary | km-scale | yuqori temporal cadence |

ECOSTRESS va VIIRS native resolutionlari thermal-sharpening tadqiqotlarida ham shu qiymatlarda berilgan. PubMed Central (PMC)

Ular 375 m VIIRS’ni qanday qilib 10 m qiladi?

Bu oddiy:

resample(10 m)

emas.

Asosiy g‘oya:

\[ \boxed{\text{coarse thermal physics + fine optical spatial pattern}} \]

Masalan VIIRS:

VIIRS LST 375 m

│

│ har 375 m katakda haqiqiy thermal signal

▼

Sentinel-2 optical 10 m

B2/B3/B4/B8 + red-edge/SWIR/indices

│

▼

thermal sharpening model

│

▼

10 m synthetic LST pattern

IrriWatch’ning 2020 Madera materialida hatto to‘g‘ridan-to‘g‘ri:

VIIRS thermal imagery Sentinel imagery yordamida 33 ft (~10 m) gacha sharpen qilinadi, Landsat va ECOSTRESS esa yordamchi thermal reference sifatida ishlatiladi,

deb yozilgan. Madera County Water Resources

Ochiq ilmiy usul qanday ishlaydi?

Hydrosatning hozirgi proprietary 10 m algoritmining kodi va exact model architecture’i public emas. Buni aniq aytish kerak.

Lekin unga eng yaqin, yaxshi hujjatlashtirilgan ochiq metod — Data Mining Sharpener (DMS).

ECOSTRESS + VIIRS + Landsatni HLS reflectance yordamida 30 m’ga tushirgan Xue et al. ishida aynan DMS ishlatilgan. Keyingi 2026 multi-satellite ET ishida ham LST DMS bilan 30 m’ga sharpen qilinib, daily ET hosil qilingan. PubMed Central (PMC)

DMS mantiqi to‘rt qadam.

1. Fine optical ma’lumot coarse thermal scale’ga yig‘iladi

Masalan VIIRS:

\[ 375m \]

Sentinel:

\[ 10m \]

Avval 10 m Sentinel reflectance:

\[ SR_{10} \]

375 m kataklar bo‘yicha aggregate qilinadi:

\[ SR_{375} \]

Shunda training dataset:

\[ \boxed{ SR_{375}\rightarrow LST_{375} } \]

hosil bo‘ladi.

2. Faqat homogeneous coarse pixels trainingga olinadi

DMS coarse thermal pixel ichidagi fine optical piksellar qanchalik bir xil ekanini tekshiradi.

Coefficient of variation:

\[ CV= \frac1n \sum_{i=1}^{n} \frac{\sigma_i}{\mu_i} \]

VIIRS uchun published ish:

\[ CV<0.20 \]

Landsat/ECOSTRESS uchun:

\[ CV<0.10 \]

kabi selection ishlatgan. PubMed Central (PMC)

Sababi juda tushunarli.

375 m VIIRS pixel ichida:

cotton

road

bare soil

water

orchard

aralashsa:

“shu VIIRS temperaturasini aynan qaysi 10 m surface reflectance yaratdi?”

deya olmaysiz.

Training uchun katta va bir xil hudud tanlanadi.

3. Machine-learning model quriladi

Published DMS:

\[ \boxed{ LST=f(SR_1,SR_2,\ldots,SR_n) } \]

uchun Cubist regression trees ishlatadi.

Ya’ni model o‘rganadi:

Blue

Green

Red

NIR

SWIR

...

↓

qanday spectral holat

↓

qanday LST

Bu faqat:

\[ LST=f(NDVI) \]

emas.

Ko‘p spectral band ishlatiladi. DMS shu sabab oddiy TsHARP’dan ko‘proq moslashuvchan. PubMed Central (PMC)

4. Model Sentinelning fine gridiga qo‘llanadi

Training coarse scale’da:

\[ LST_{375}=f(SR_{375}) \]

qurildi.

Endi xuddi shu model:

\[ SR_{10} \]

ga beriladi:

\[ \boxed{ LST^*_{10}=f(SR_{10}) } \]

Mana shu joyda 375 m VIIRS ichiga 10 m struktura kiradi.

Muhim:

10 m temperaturaning spatial patternini VIIRS o‘lchamadi.

Uni asosan:

\[ \boxed{\text{Sentinel optical structure}} \]

bermoqda.

VIIRS esa katta masshtabdagi thermal magnitude/dynamicsni beradi.

5. Coarse thermal energiyani saqlash kerak

Bu eng muhim qadam.

Agar ML shunchaki 10 m temperature yaratsa, original VIIRS bilan mos kelmay qolishi mumkin.

Shuning uchun residual:

\[ \Delta T_{375} = T^{VIIRS}_{375} - \overline{T^*_{10}}^{375} \]

hisoblanadi.

Keyin residual fine gridga qaytariladi:

\[ \boxed{ T_{10} = T^*_{10} + \Delta T_{375} } \]

Bu energy/residual conservation correction.

Natijada 10 m pixel’lar har xil:

301 K

303 K

306 K

299 K

...

bo‘lishi mumkin.

Lekin ularni 375 m scale’ga aggregate qilsangiz original coarse thermal observationga qaytishi kerak.

DMS aynan shunday coarse-scale thermal constraintni saqlaydi. PubMed Central (PMC)

Landsat va ECOSTRESS ham xuddi shunday

Landsat

Native thermal:

\[ 100m \]

optical:

\[ 30m \]

yoki Sentinel orqali:

\[ 10m \]

Shunday qilib:

\[ 100m\ LST + 10m\ Sentinel \rightarrow sharpened\ LST \]

ECOSTRESS

\[ 70m\ LST + 10m\ Sentinel \rightarrow 10m\ synthetic\ LST \]

VIIRS

\[ 375m\ LST + 10m\ Sentinel \rightarrow 10m\ synthetic\ LST \]

Lekin sharpening ratio juda farq qiladi:

\[ 70/10=7 \]\[ 100/10=10 \]\[ 375/10=37.5 \]

Shuning uchun VIIRS → 10 m eng xavfli.

Hydrosat faqat spatial sharpening qilmaydi

Ikkinchi qism — temporal fusion.

Hydrosatning 2023 HDST mahsuloti avval:

\[ Landsat + MODIS + Sentinel-2 \]

orqali daily 20 m LST ishlab chiqargan.

Ularning published tavsifida:

- avval coarse/frequent thermal ma’lumotdan temporal resolution oshiriladi;

- so‘ng fine imagery yordamida spatial resolution oshiriladi;

- yuqori-resolution thermal observation yo‘q kunlarga synthetic fine-resolution LST yaratiladi. EurekaMag

2025 Madera hujjatida esa bu allaqachon:

\[ \boxed{daily\ 10m} \]

fusion modelga aylangan. Lekin current proprietary fusion modelning exact weighting, ML architecture va sensor-specific correctionlari public emas. Madera County Water Resources

Cloudy day yana boshqa narsa

Bu avval gaplashganimiz bilan mos.

Clear thermal observation bo‘lsa:

thermal fusion

↓

LST

↓

SEBAL

↓

ET

Cloudy day’da thermal energy balance ishlamaydi.

Hydrosat sizga aytgan:

clouded days → ET water-balance modeling orqali davom ettiriladi.

Shunday qilib operational daily series:

DAY 1 Landsat clear

↓

SEBAL ET

DAY 2 no high-res thermal

↓

VIIRS / fusion / WB

DAY 3 ECOSTRESS

↓

SEBAL ET

DAY 4 cloudy

↓

water balance ET

DAY 5 VanZyl

↓

SEBAL ET

Bu oddiy Landsat interpolationdan ancha kuchli.

Hydrosat 10 m mahsulotining asosiy kamchiligi

Eng muhim gap shu:

\[ \boxed{ 10m\ pixel\ size \neq 10m\ independent\ thermal\ information } \]

Misol:

375 × 375 m bitta VIIRS pixel ichida:

\[ \frac{375^2}{10^2}\approx1406 \]

ta 10 m pixel bor.

VIIRS esa ulardan mustaqil 1406 ta temperatura o‘lchamagan.

U:

\[ 1 \]

ta coarse thermal observation berdi.

1406 ta ichki patternning katta qismi optical predictor/modeldan keladi.

Ayniqsa VIIRSdagi xavf

Published DMS tadqiqoti ham shuni topgan: VIIRS coarse pixel ichida haqiqiy kichik hot spot mavjud bo‘lsa, lekin u optical reflectance bilan yaxshi bog‘lanmagan bo‘lsa, sharpening uni tiklay olmaydi. ScienceDirect

Masalan:

bir qator dalada

irrigation motor buzildi

↓

crop hali yashil

↓

NDVI deyarli o‘zgarmagan

↓

lekin canopy 5 K qizib ketgan

VIIRS:

\[ 375m \]

ichida bu signal suyuladi.

Sentinel esa hali:

green crop

ko‘radi.

Downscaler:

normal cool crop

deb qayta yasashi mumkin.

Ya’ni thermal stress aynan opticaldan mustaqil bo‘lgan joyda sharpening eng qiyin.

Bu juda muhim limitation.

Yana 5 ta muammo

| Muammo | Oqibat |
| --- | --- |
| Thermal–optical vaqtlar har xil | Sentinel holati VIIRS overpass holatiga to‘liq mos kelmasligi mumkin |
| Registration xatosi | dala chetlarida soxta hot/cold striplar |
| 375→10 katta ratio | optical pattern “thermal detail” sifatida haddan ortiq kiradi |
| Cloud mask farqlari | turli sensorlar turli pixelni valid deb biladi |
| Different overpass times | ECOSTRESS, VIIRS, Landsat temperaturalarini bevosita stack qilish noto‘g‘ri bo‘lishi mumkin |

DMS tadqiqoti aynan multi-sensor georegistration va acquisition-time farqlarini asosiy muammolar qatorida ko‘rsatadi. PubMed Central (PMC)

Hydrosatning o‘z VanZyl ma’lumoti nimani yaxshilaydi?

Bu juda foydali.

Oldin:

VIIRS      375 m

ECOSTRESS   70 m

Landsat    100 m

bor edi.

Endi:

VanZyl thermal ≈70 m

qo‘shildi.

Demak daily seriesda ko‘proq real fine-ish thermal observations paydo bo‘ladi.

Hydrosatning o‘zi ham VZ-1/VZ-2 ma’lumotlari IrriWatch model accuracy’ni oshirish uchun ishlatilishini aytadi. Madera County Water Resources

Kelajak Osiris:

\[ 25m\ native\ thermal \]

beradi.

Bu 10 m sharpen uchun:

\[ 25/10=2.5 \]

ratio qiladi.

Bu:

\[ 375/10=37.5 \]

ga qaraganda mutlaqo boshqa daraja.

Endi BIZ nima qilishimiz kerak?

Men sizga hozir 10 m asosiy ET mahsulot chiqarishni tavsiya qilmayman.

Bizning current pipeline:

Landsat / HLS

↓

SEBAL

↓

30 m analysis grid

va anchoring, radiation, ET, water balance’ning katta qismi shu resolutionda tekshirilgan.

Bundan tashqari published multi-source thermal fusionning juda yaxshi himoyalangan varianti:

\[ \boxed{30m} \]

ECOSTRESS + VIIRS + Landsat + HLS uchun allaqachon ilmiy validatsiyadan o‘tgan. DOI

Men bizda ikkita mahsulot berardim

Asosiy ilmiy/regulyator mahsulot:

\[ \boxed{\textbf{ET / AW / ETAW = 30 m}} \]

Bu bizning authoritative product.

Qo‘shimcha experimental mahsulot:

\[ \boxed{\textbf{10 m thermally-sharpened ET}} \]

faqat:

Derived / sharpened / experimental

deb belgilangan holda.

Nega 30 m?

Chunki 30 m’da:

- Landsat SR tabiiy 30 m;

- HLS L30/S30 bir xil gridda;

- DMS ECOSTRESS va VIIRS uchun 30 m’da published va tested;

- OpenET ham field-scale ETni 30 m’da beradi;

- bizning SEBAL anchor/radiation/LST pipeline 30 m bilan yaratilgan;

- VIIRS 375→30 ratio:

\[ 12.5 \]

hali katta, lekin:

\[ 37.5 \]

emas.

2026 multi-sensor ET tadqiqotida aynan Landsat + ECOSTRESS + VIIRS → DMS → 30 m daily ET ishlatilgan va flux-tower validationda Landsat-only baselinega nisbatan MAE yaxshilangan. DOI

20 m-chi?

20 m ham yomon emas va Hydrosatning eski HDST mahsuloti aynan daily 20 m bo‘lgan. EurekaMag

Lekin biz uchun hozir 20 m noqulay:

Landsat = 30 m

HLS = 30 m

current pipeline = 30 m

30 → 20 qilish real yangi thermal ma’lumot bermaydi.

Shuning uchun hozir:

\[ 30m \]

tozaroq.

Keyinchalik 10 m’ga qanday o‘tamiz?

Biz Hydrosatga o‘xshash, lekin to‘liq ochiq va audit qilinadigan variant qurishimiz mumkin:

Sentinel-2 10 m

│

spectral predictors

│

┌───────────────┼───────────────┐

│               │               │

Landsat TIR        ECOSTRESS          VIIRS

~100 m              70 m              375 m

│               │               │

└────── DMS / ML sharpening ────┘

│

residual correction

│

synthetic 10 m LST

│

SEBAL

│

10 m ET*

Lekin har pixel bilan:

THERMAL_SOURCE

NATIVE_THERMAL_RES

SHARPEN_RATIO

N_REAL_THERMAL_OBS

MODELLED_FLAG

UNCERTAINTY

ham chiqaramiz.

Masalan:

ET = 5.3 mm/day

GRID = 10 m

THERMAL_SOURCE = VIIRS

NATIVE_THERMAL_RES = 375 m

SHARPEN_RATIO = 37.5

Shunda hech kim:

“Bu 10 m native satellite measurement”

deb noto‘g‘ri tushunmaydi.

Mening aniq tavsiyam

Hozirgi loyiha uchun:

\[ \boxed{\textbf{Primary product = 30 m}} \]

Field/parsel bo‘yicha suv hisobi:

\[ \boxed{\textbf{30 m ET raster → field aggregation}} \]

bo‘lsin.

Keyinchalik DMS/Sentinel-2 bilan:

\[ \boxed{\textbf{10 m sharpened experimental layer}} \]

quramiz.

Va faqat:

- coarse-scale conservation saqlansa;

- Landsat/ECOSTRESS hold-out bilan validation qilinsa;

- Bushland lysimeter + UAV thermal bilan tekshirilsa;

- 10 m field aggregates 30 m/native thermal products bilan barqaror bo‘lsa;

keyin 10 m’ni productionga chiqaramiz.

Hydrosatning 10 m mahsuloti texnik jihatdan kuchli, lekin “10 m” — spatial grid/detail darajasi; uning hamma thermal axboroti native 10 m emas. Ularning real ustunligi 10 m yozuvida emas, balki:

\[ \boxed{ \text{ko‘p thermal sensor} + \text{spatial sharpening} + \text{temporal fusion} + \text{daily water-balance continuity} } \]

kombinatsiyasida.

Shuni biz ham quradigan bo‘lsak, men 30 m trusted product + 10 m sharpened product arxitekturasidan boshlashni tavsiya qilaman.